| 1.1 | 设备包括旋磨仪主机，旋磨脚踏开关，压缩空气软管，用于冠状动脉旋磨术。 |
| --- | --- |
| 1.2 | 旋磨转速：0-200,000转/分， 具有低速≤60,000转/分和高速≤180,000转/分两种控制速度的转换键 |
| 1.3 | 拥有显示屏，随时显示转速以方便医生操作 |
| 1.4 | 采用光纤测定推进器，保证转速测量准确性 |
| 1.5 | 带有内置气压调节钮，可调节旋磨仪输出压力 |
| 1.6 | 采用压缩空气或氮气为动力 |
| 1.7 | 旋磨磨头尺寸从1.25mm-2.38mm不少于8个尺寸。 |

# 旋磨介入治疗仪参数